Заходи з енергозбереження у житлових будинках

Одним із показників енегроефективності є теплові втрати будівлі. Вони залежать від багатьох чинників: розташування будівлі, міцність та якість фундаменту та використаних будматеріалів, чи були дотримані будівельні норми при будівництві будинку, чи є додаткове утеплення стін будинку та чи виконана заміна вікон та багато іншого.

Найбільшими зонами, які втрачають тепло у житловому будинку є підвал, дахове перекриття, вікна, двері, стіни та вентиляційні системи, а також не теплоізольвана підлога. Точні цифри втрат через такі зони назвати не має можливості, т.к. для кожного випадку потрібні окремі прорахунки.

Одним з основних заходів з енергозбереження житлових будинків експерти називають встановлення лічильників теплової енергії. Але, споживачам необхідно пам’ятати, що встановлення самого лічильника не приводить до автоматичної економії і зменшення обсягів споживання теплової енергії, тому що прилад обліку теплової енергії – це прилад, який фіксує фактичну загальну кількість спожитої теплової енергії та не є приладом, що економить теплову енергію, але він дає стимул це робити, коли ви бачите рівень свого споживання. Для зменшення енерговитрат необхідне впровадження енергозберігаючих технологій, які значною мірою вплинуть на економію  споживання теплової енергії   житловим будинком.

За загальними оцінками, втрати тепла через вікна становлять від 10 до 40% та залежать від кількості, розміру, профілю та місця розташування вікон. Для скорочення втрат через вікна необхідно встановлювати двокамерні або трикамерні склопакети. Енергоефективний склопакет має складатися із щонайменше двох камер, заповнених інертним газом, та хоча б одного скла з енергоефективним напиленням.  Монтувати вікна мають спеціалісти, які подбають про якісну ізоляцію. При заміні вікон обов’язково потрібно зважати на належний рівень повітрообміну, адже нові вікна можуть загерметизувати приміщення та порушити режим його вентиляції. Застосування пластикових рам внаслідок гумових ущільнювачів виключає проникнення холодного повітря через щілини. Однак, скло як було, так і залишилося основним джерелом проникнення холоду в наші оселі. Тому для зменшення тепловтрат через скло необхідно також застосовувати термоплівку на вікна. Якісна термоплівка має ідеальну прозорість, надзвичайно низький коефіцієнт теплопередачі, низьку статичність (не збирає пил), високу ефективність використання як взимку, так і влітку, низьку ціну. Виключає утворення льоду на шибках з боку кімнати. Також слід звернути увагу на процес провітрювання приміщення. Через вікна у режимі провітрювання повітря погано циркулює, тож їх доводиться відчиняти надовго, випускаючи тепло та охолоджуючи при цьому ще й меблі та стіни. Натомість краще розчахнути вікна та влаштувати протяг на 5-10 хвилин. Так повітря швидше оновиться, а предмети не встигнуть охолонути і тепло в приміщенні зберігатиметься краще.

Також важливим фактором з провадження заходів з енергозбереження є теплоізоляція стін. До 35% тепла втрачається через неправильну теплоізоляцію стін або взагалі її відсутність. Найефективніше та правильне рішення – це утеплення стін з зовнішньої сторони всього фасаду будинку. Клаптикове (поквартирне) утеплення є не лише короткочасним і малоефективним інструментом, а ще може нашкодити власнику квартири та його сусідам через появу грибка, плісняви та тріщин. Таке утеплення призводить до руйнування цілісності конструкції будинку! Таким чином зменшується строк його експлуатації. Також, при виборі підрядника з утеплення фасаду вкрай важливо, аби він дотримувався нормативних вимог до теплозахисних характеристик зовнішніх огороджень будівель (ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»). Якщо домовитися з сусідами про загальну теплоізоляцію будинку неможливо, можна утеплити внутрішні стіни в квартирі, але тут ефективність буде нижча.

Також необхідно утеплювати дахове перекриття будинку та підвал. Заміна вхідних дверей під’їзду на такі, що зачинятимуться герметично, заощадить ще до 20% загальних теплових витрат в будинку.

Також необхідно приділити увагу розумному використанню штор: вони можуть затримувати тепло, що може і піти на користь, якщо вони його не випускатимуть, так і на шкоду – якщо навпаки заважатимуть йому потрапляти у приміщення. У ясні дні штори краще розсувати, аби сонце додатково прогрівало кімнату, а на ніч – навпаки запинати їх, щоб тепло менше виходило крізь вікна. А от батареї опалення не можна нічим затуляти, аби прогріте повітря циркулювало приміщенням. Якщо штори заважають цьому, їх варто підгортати на підвіконня.

Також необхідно встановити тепловідбивні екрани між батареями і стінами. Батарея опалення може нагрівати не лише повітря, а й стіну за нею – а це марнування енергії, яка могла б бути витрачена на обігрів приміщення і підвищити температуру в ньому на 2-3 градуси. Екран, що складається із двох шарів – теплоізоляційного та відбиваючого – перенаправляє тепло зі стіни на приміщення. Традиційні чавунні батареї довго нагріваються та менш ефективно віддають тепло, ніж інші альтернативи. Також, на них не можна встановити терморегулятор для забезпечення комфортної температури в приміщенні. Кращим варіантом для опалення можуть бути сталеві, біметалічні чи алюмінієві радіатори. Крім того, будь-які радіатори важливо регулярно чистити, бо пил та наліт також погіршують тепловіддачу.

Також, встановіть у санвузлі та на кухні систему вентиляції зі спеціальними теплообмінниками (рекуператорами). Стандартна система вентиляції у санвузлах та на кухнях призводить до втрати 10-25% тепла в приміщеннях.  Рекуператори у системах вентиляції використовують тепле повітря, яке виходить з приміщення, аби нагрівати повітря, яке потрапляє всередину – так вони можуть повертати 70-90% тепла.

Отже, підведемо підсумки щодо впровадження заходів з енергозбереження житлового будинку:

Вікна:

- заміна старих вікон на нові зі встановленням двокамерних або трикамерних склопакетів з урахуванням належного повітрообміну в приміщенні;

- якщо відсутня можливість замінити старі вікна на нові, тоді необхідно герметизувати стики, утеплити та закласти монтажною піною порожнечу під зовнішнім підвіконням, наклеїти на скло з боку приміщення теплозберігаючу плівку.

Система вентиляції:

- встановлення у санвузлах та на кухні системи вентиляції зі спеціальними теплообмінниками (рекуператорами).

Стіни, дах та підвал:

- комплексне утеплення усього будинку;

- якщо відсутня можливість виконати утеплення усього будинку, то тоді виконати утеплення внутрішніх стін квартири.

Температурний режим:

- встановлення температури опалення на 1 градус менше призведе до заощадження до 7% енергії;

- розсувайте штори у ясні дні, щоб сонце додатково прогрівало кімнату, а на ніч -  навпаки закривайте їх, щоб тепло менше виходило крізь вікна;

- під час провітрювання кімнати - розчахнути вікна та влаштувати протяг на 5-10 хвилин.

Радіатори опалення:

- встановлення тепловідбивних екранів між батареями і стінами;

- заміна старих радіаторів опалення на нові сталеві, біметалічні чи алюмінієві;

- регулярно очищуйте радіатори від пилу та нальоту, які також погіршують тепловіддачу;

- не затуляйте нічим радіатори опалення (меблями, решітками тощо), аби прогріте повітря циркулювало приміщенням. Якщо штори заважають цьому, їх варто підгортати на підвіконня.

Будь ласка, використовуйте тепло у Ваших оселях ощадливо!